ГЕНЕРАЦИЯ И УСИЛЕНИЕ ПИКОСЕКУНДНЫХ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ИМПУЛЬСОВ В ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫХ ЭКСИМЕРНЫХ KrCl И KrF УСИЛИТЕЛЯХ

Латышев Н. А., Шутов А.В.

kolya.latyshev7@mail.ru

НИЯУ МИФИ, г. Москва

Получено усиление УФ УКИ импульсов в электроразрядных эксимерных KrCl и KrF лазерах. Видимое излучение оптического параметрического генератора, накачиваемого третьей гармоникой твердотельного Nd: YLF лазера, удваивалось по частоте, преобразовываясь в УФ импульсы подстроенные в полосу усиления эксимерных KrCl и KrF активных сред. В эксимерном KrCl усилителе получены импульсы (222 нм) с энергией до 1 мДж в импульсе длительностью 20 пс и пиковой мощностью 50 МВт.

УФ УКИ пикосекундного диапазона востребованы во многих областях науки и техники, таких как лазерная очистка вещества [1], фотохимия [2], абляция [3], а также задачи лазерного термоядерного синтеза с ударным зажиганием. В связи с чем задача генерации и усиления пикосекундных УФ УКИ представляет большой научный и практический интерес.

В данной работе получено усиление на одном проходе g = 3*102 в KrCl лазере. Для KrF лазера проведены предварительные эксперименты по получению нужной длины волны. Впервые проведено усиление коротких импульсов с длиной волны 222 нм и зафиксирована рекордная для KrCl лазера мощность импульса генерации.

Список литературы

1. Larciprete R., Borsella E. J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom., 76, 607 (1995).

2. Jacob J.J., Merriam A.J. Proc. 24th Annual Bacus Symposium on Photomask Technology (Bellingham: SPIE Int. Soc. Opt. Eng., 2004).

3. Zhao Z., Jose G., Steenson P., Bamiedakis N., Penty R.V., White I.H., Jha A. J. Phys. D: Appl. Phys., 44 (9), 095501 (2011).