ГЕНЕРАЦИЯ TE-МОД МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЧЕРЕНКОВА В КОАКСИАЛЬНОМ ВОЛНОВОДЕ ПРИ НАЛИЧИИ МАССИВА УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК

Шакиров И.Е., Садыков Р.Н., Садыков Н.Р.

ФГАОУ ВО «Снежинский физико-технический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ», Челябинская обл.

Vanyl_345.04@mail.ru

Исследуется механизм генерации черенковского сверхизлучения, основанный на возбуждении TE-мод (поперечно-электрических волн Ez=0, Hz≠0) в коаксиальном волноводе, заполненном массивом углеродных нанотрубок (УНТ), образующих 3D-структуру. В отличие от предыдущей работы, в которой рассматривалась TM-мода, возбужденная с помощью коротких мощных электрических импульсов, в данной работе рассматривается конфигурация с ориентацией УНТ, обеспечивающая эффективное возбуждение волн TE-типа. Эффективная диэлектрическая проницаемость εeff(ω) для новой геометрии массива рассчитывается на основе модели Максвелла-Гарнетта с поправкой Клаузиуса-Моссотти. В будущем будут получены выражения для спектральной плотности энергии излучения и проведен сравнительный анализ с результатами для TM-мод.

Ключевые слова: черенковское сверхизлучение, TE-моды, коаксиальный волновод, углеродные нанотрубки, эффективная диэлектрическая проницаемость, модель Максвелла-Гарнетта с поправкой Клаузиуса-Моссотти.

GENERATION OF TE-MODES OF MICROWAVE CHERENKOV RADIATION IN A COAXIAL WAVEGUIDE CONTAINING A CARBON NANOTUBE ARRAY

I.E. Shakirov, R.N. Sadykov, N.R. Sadykov

Snezhinsk Physical-Technology Institute — National Research Nuclear University MEPhI, Snezhinsk, Russia

Vanyl_345.04@mail.ru

The mechanism of Cherenkov superradiance generation based on the excitation of TE-modes (transverse electric waves, Ez=0, Hz≠0) in a coaxial waveguide filled with a 3D-structured array of carbon nanotubes (CNTs) is investigated. Unlike the previous work, which considered a TM-mode excited by short, powerful electrical pulses, this study examines a configuration with CNT orientation that ensures efficient excitation of TE-type waves. The effective dielectric permittivity εeff(ω) for the new array geometry is calculated using the Maxwell-Garnett model with the Clausius-Mossotti correction. Future work will derive expressions for the spectral density of radiation energy and conduct a comparative analysis with the results for TM-modes.

Key words: Cherenkov superradiance, TE-modes, coaxial waveguide, carbon nanotubes, effective dielectric permittivity, Maxwell-Garnett model with Clausius-Mossotti correction..

Актуальной задачей остается разработка источников терагерцового излучения на основе эффекта Вавилова-Черенкова в волноводных системах [1, 2]. В нашей предыдущей работе мы изучали, как в коаксиальном волноводе с массивом углеродных нанотрубок (УНТ) возбуждаются TM-моды (поперечно-магнитные волны, у которых Ez≠0, Hz=0) [3]. В той конфигурации нанотрубки были ориентированы радиально (параллельно вектору ρ), что соответствовало модели электрических диполей, возбуждаемых продольным электрическим полем Ez​ TM-волны.

В настоящей работе исследуется принципиально иной механизм генерации — на основе TE-мод (поперечно-электрических волн, для которых Ez=0, Hz≠0). Для эффективного взаимодействия с магнитной компонентой TE-волны (особенно с её продольной частью Hz​) требуется изменить ориентацию нанотрубок в массиве. Вместо радиального расположения рассматривается азимутальная или аксиальная ориентация УНТ. Это основное геометрическое отличие, которое влечет за собой изменение электродинамической модели.

В предыдущей модели источником поля была производная от электрической поляризации:
 j∼∂P∂t. Для новой геометрии, где важнее взаимодействие с магнитным полем, более адекватным является описание через магнитные моменты отдельных нанотрубок. Совокупность этих моментов создает намагниченность среды M(r,t), которая, в свою очередь, является источником тока намагничивания:

jm=∇×M.							(1)

Если каждая нанотрубка в точке rn​ обладает магнитным моментом mn​(t), то для всего массива можно записать:

Mr,t=nmn(t) δ(r-rn).						(2)

Такое описание лучше соответствует физике вихревых токов, возбуждаемых в нанотрубках переменным магнитным полем TE-моды.

С учетом этого источника волновое уравнение для векторного потенциала A в среде с эффективной проницаемостью εeff(ω) принимает вид:

ΔA-εeffc2∂2A∂t2 =-4πcjm=-4πc∇ ×M.				(3)

Эффективная диэлектрическая проницаемость εeff​(ω) для нового массива УНТ, как и ранее, рассчитывается по модели Максвелла-Гарнетта с поправкой Клаузиуса-Моссотти [4, 5]:

εeffχ,MG=1+fαχω/1-fBχαχω,				(4)

где f — объемная доля, αχ(ω) — поляризуемость отдельной нанотрубки, Bχ — геометрический фактор.

Ключевое изменение касается типа поляризации χ:

- Для TM-мод (предыдущая работа): использовалась s-поляризация — электрическое поле параллельно оси трубки.

- Для TE-мод (данная работа): необходимо использовать p-поляризацию — электрическое поле перпендикулярно оси трубки.
Поляризуемость αχω для этих двух случаев имеет разную частотную зависимость и величину [6]. Кроме того, из-за изменения ориентации УНТ в пространстве пересчитывается и геометрический фактор Bχ​.

Решение волнового уравнения (3) с источником специального вида планируется проводить по схеме, успешно примененной для случая TM-мод в работе [3]. Метод основан на последовательном использовании прямого и обратного преобразования Фурье по пространственным координатам и времени.

Исходное уравнение (3) для векторного потенциала A и выражение для источника (1), (2) подвергаются четырехмерному преобразованию Фурье по времени t и координатам r=r(ρ,ϕ,z). Ключевым моментом является представление дельта-функций δ(r-rn), фигурирующих в (2), и учет периодичности расположения нанотрубок. В результате в пространстве Фурье (ω,k) система дифференциальных уравнений сводится к алгебраической, связывающей Фурье-образы потенциала A и намагниченности M.

Обратное преобразование Фурье проводится с учетом цилиндрической симметрии задачи. Интегрирование по угловой переменной ϕ приводит к появлению функций Бесселя Jm​(kρ​ρ). Интегрирование по продольной компоненте волнового вектора kz​ связано с учетом дисперсионного соотношения для мод волновода. Для TE-мод это соотношение имеет вид kz2=εeff*ω2c2-κν2​, где κν-​  поперечное волновое число, определяемое из граничных условий для тангенциальных компонент EE. Контур интегрирования в комплексной плоскости kz выбирается с учетом условия излучения.

После нахождения A(r,t) и последующего расчета полей E и H вектор Пойнтинга S интегрируется по времени и цилиндрической поверхности. Используется теорема Парсеваля, которая позволяет перейти от интеграла по времени от произведения функций к интегралу по частоте от спектра E(ω)⋅H*(ω).

Ожидается, что итоговая формула для полной энергии, прошедшей через поверхность единичной длины M=Φρ​L dt, будет иметь структурно схожий с (3.21) из [3] вид, но с существенными отличиями:

- Вместо электрического дипольного момента d0 будет фигурировать магнитный момент m0 нанотрубки.

- Вместо форм-фактора, связанного с распределением Ez​ TM-моды, появится форм-фактор, определяемый распределением компонент Hz​ и Eϕ​ TE-моды.

- Явная зависимость от эффективной проницаемости εeffω будет определяться p-поляризуемостью αχ(ω) в формуле (4).

Также можно ожидать, что при прочих равных условиях (геометрия волновода, плотность упаковки УНТ, мощность импульса) резонансная частота генерации для TE-конфигурации окажется выше, чем полученные ранее ωmax∼1.5⋅1011 с-1, так как плазмонный резонанс при p-поляризации для вытянутых частиц лежит в более высокочастотной области. Эффективная величина εeff​ в рабочей точке, вероятно, будет ближе к единице, что означает меньшую степень замедления волны в среде и может скорректировать условие черенковского излучения.

Использованные источники:

- Г.А. Месяц и др. // Appl. Phys. Lett. 2020. Vol. 116. 063501.

- Н.С. Гинзбург и др. // PRL. 2015. Vol. 115. 114802.

- Н.Р. Садыков, И.Е. Шакиров // Название журнала. Год. Т.ХХ. №Y. С. Z-ZZ. (Ссылка на вашу предыдущую статью)

- Дж.К. Максвелл-Гарнетт // Philos. Trans. R. Soc. 1904. Vol. 203. P. 385.

- Ф.Дж. Гарсия-Видаль и др. // Phys. Rev. Lett. 1997. Vol. 78. P. 4289.

- Г.Я. Слепян и др. // Phys. Rev. B. 1999. Vol. 59. P. 12275.