РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НАНОСЕКУНДНОГО КАНАЛА ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЛАЗЕРНО-ФИЗИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ЭЛЬФ»

Царев М.С., Кузнецов А.П., Юфа В.Н., Бурдонский И.Н., Лобанов А.В., 
Михайлюк А.В., Карпов Н.И., Самойлов В.И., Кравченко В.В., Дудалин М.С., 
Радыгин Д.Е., Дегтярев М.В., Рындык Е.Р.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва, Россия

Ключевые слова: лазерная физика высокой плотности энергии, задающий генератор, регенеративный усилитель, твердотельный лазер, пространственный фильтр.

Рассмотрены конструкционные особенности и решения, принятые при проектировании системы формирования опорного излучения и предварительного усиления экспериментального лазерно-физического комплекса «ЭЛЬФ», экспериментально исследованы параметры системы.

При создании лазерного комплекса «ЭЛЬФ» килоджоульного уровня энергии основными требованиями являются: получение максимальной энергии, возможность управления формой лазерного импульса по времени и пространственным профилем пучка при высокой повторяемости параметров импульса. Исходя из этого, одним из критических элементов лазерной установки является система предварительного усиления излучения.

В состав системы входит 4 основных блока: задающий генератор с волоконным усилителем, регенеративный усилитель, система формирования пространственного профиля излучения и предусилительный тракт. В качестве задающего генератора используется лазерный диод с управляемой временной формой импульса. На выходе из диода, излучение проходит через волоконный усилитель, после чего попадает в регенеративный усилитель. Вывод излучения из кольцевого резонатора регенеративного усилителя осуществляется при помощи ячейки Поккельса и призмы Глана-Тейлора, позволяющих получить высокую степень контраста. Далее после прохождения «мягкой диафрагмы», формирующей близкое к плоскому пространственное распределение интенсивности, излучение проходит через каскады стержневых усилителей. Первые три каскада выполнены на базе квантронов с диодной накачкой и активных элементов YLF:Nd диаметрами 6, 7 и 10 мм. Первый и третий каскад работают по двухпроходной схеме. Оптическая развязка усилителей и перестроение изображения происходит при помощи изоляторов Фарадея и вакуумных пространственных фильтров. Финальными каскадами являются стержневые кватроны с накачкой импульсными лампами и активными элементами диаметрами 30 и 45 мм, изготовленными из фосфатного стекла, легированного неодимом. После усиления излучение проходит через аподизирующую зубчатую диафрагму, позволяющую получить импульс с квадратным пространственным профилем.